Die Energiesparlampe

Viele Menschen fragen sich beim Lampenkauf, ob es besser ist eine Glühbirne oder eine Energiesparlampe zu kaufen.

Da Energiesparlampen bei Konsumenten einen schlechten Ruf haben, sind wir auf folgende Aspekte näher eingegangen, um die Vor- und Nachteile einer Energiesparlampe offen zu legen:

- Funktion,

- Aufbau

- Geschichte

- Flimmern ( Helligkeitsschwankungen )

- Spektrum

- psychologische und physiologische Auswirkungen

- Einspareffekt

- Dimmbarkeit

Außerdem informierten wir uns übers Internet und aus der Literatur darüber.

Was sind Energiesparlampen?

Energiesparlampen sind keine neue Erfindung, sondern ein neuer Name für Leuchtstofflampen. Diese waren bei dem Verbraucher wegen ihres schlechten Lichtes unbeliebt geworden. Deshalb hat die Industrie sie unter einen neuen Namen auf den Markt gebracht, in der Hoffnung die Konsumenten durch den neuen Namen, zum Kauf von Energiesparlampen/ Leuchtstofflampen anzuregen. Denn sparen wollten die Verbraucher schon immer und wenn dieser Aspekt schon im Namen eines Produktes Zuspruch findet, ist das Produkt viel interessanter für den Käufer. Außerdem haben Energiesparlampen, bei richtigem Gebrauch, eine Lebensdauer von ca. 13.000 h. Die meisten Glühbirnen brennen nur 1000 h.

# Geschichte der Energiesparlampe

Die Nutzung von Leuchtstofflampen begann erst in den sechziger Jahren des 20. Jahrhundert, obwohl die Leuchterscheinungen in Gasen schon seit über ein Jahrhundert bekannt ist. 1986 kamen die ersten elektronisch geregelten Leuchtstofflampen auf den Markt. Das waren die Anfänge der Energiesparlampe.

Im Laufe der Jahre gab es immer mehr Entwicklungen und Fortschritte der Energiesparlampen.

Heute sind sie allerdings nicht mehr die einst hässlichen und kühl aussehenden Lampen.

Aufbau einer Energiesparlampe

Glasrohr

Sockel

Energiesparlampen bestehen aus einem Glasrohr und einen Sockel.

Das Glasrohr ist an der Innenseite mit einer Leuchtstoffschicht versehen, deren Zusammensetzung die Farbe des Lichtes bestimmt. Außerdem ist es mit einem Gasgemisch aus Argon und eine geringe Menge Quecksilberdampf gefüllt. An den beiden Enden der Glasröhre sind zwei Wolframelektroden vakuumdicht eingeschmolzen. Sie tragen eine Schicht besondere Oxide, die im Betrieb den Austritt von Elektronen erleichtert.

Im Sockel der Lampe sind die zum Betrieb erforderliche Drosselspule und der Starter fest eingebaut. Der Starter ist eine Glimmlampe mit einer Bimetall- und einer normalen Elektrode.

### Funktionsweise einer Energiesparlampe

Energiesparlampen werden normalerweise mit 230 V Wechselspannung betrieben. Da aber zum Zünden der Lampe eine Spannung von 300 bis 450 V notwendig ist, werden der Starter und die Drosselspule benötigt.

Nach dem Einschalten kommt es im Starter zu einer Glimmentladung, wodurch ein kleiner Strom im Stromkreis fließt. Der Bimetallstreifen des Starters schließt die beiden Elektroden kurz, wodurch eine höhere Spannung fließt. Dadurch beginnen die Wolframdrähte an zu glühen und geben Elektronen ab. Gleichzeitig kühlt sich die Bimetallelektrode im Starter ab und unterbricht den Stromkreis plötzlich. Das führt in der Drosselspule zu einem kurzen Spannungsstoß von 300 bis 450 V.

Dadurch werden die Elektronen in der Lampe stark beschleunigt und es kommt zur Stoßionisation.

Bei diesem Vorgang werden die Gasatome des Gasgemisches ionisiert, wenn sie von den beschleunigten Elektronen getroffen werden. Dabei senden die Gasatome eine unsichtbare ultraviolette Strahlung aus. Trifft diese Strahlung auf die Leuchtstoffschicht, wird sie in sichtbare Strahlung umgewandelt.

Helligkeitsschwankungen

- Material: 	Kiste, Lampe, Glühbirne (100W), Energiesparlampe (20 W  100W), CBL, Lichtsensor

- Versuchsaufbau:

Kiste

CBL

Lichtsensor    Lichtsensor

Lampe

Durchführung: Die Materialien werden, wie im Versuchsaufbau gezeigt, aufgebaut. Dabei ist zu beachten, dass kein Licht in die Kiste dringen darf. Jetzt wird die Lampe eingeschaltet und mit dem CBL und dem Lichtsensor wird, in 800 Einheiten mit Abständen von 0,001 Sekunden, die Helligkeitsschwankungen gemessen.

Dies wird mit beiden Lampen durchgeführt.

- Beobachtung: Die Helligkeit der Energiesparlampe schwankt stärker als die Helligkeit der normalen Glühbirne.

Auswertung:

Deutung: Das Licht der normalen Glühbirne ist fast konstant. Das Licht der Energiesparlampe dagegen

flackert stark.

# Das Spektrum

Material: 	Energiesparlampe (20W  100W), Glühbirne (100W), Lampenfassung

(100 W), Stativschiene, Schlitzblende, Gitter, Reiter, Karton, Digitalkamera;

Reiter

Digitalkamera

Gitter

Schlitzblende

Lampe

Karton

Lampenfassung

Versuchsaufbau:

Durchführung: Die Materialien werden, wie im Versuchsaufbau gezeigt, aufgebaut. Bei dem Karton muss darauf geachtet werden, dass an der Seite, die zur Kamera zeigt, nur ein kleiner Schlitz (1cm breit) ist, damit das Licht hinaus kann. Ansonsten sollte aus dem Karton kein Streulicht austreten. Dieser Schlitz muss auf Höhe der Schlitzblende sein. Nun wird die Lampe eingeschaltet. Jetzt muss man den Schlitz der Schlitzblende so einstellen, dass er vollkommen beleuchtet ist. Dann kann durch das Gitter das Spektrum der Lampe gesehen werden. Dieses wird mit der Kamera anvisiert und fotografiert. Der Versuch wird mit beiden Lampen durchgeführt.

Beobachtung: Die Spektren der beiden Lampen unterscheiden sich. Das Spektrum der normalen Glühbirne ist zusammenhängend. Die Farben laufen also ineinander über. Das Spektrum der Energiesparlampe dagegen besteht aus einzelnen Farbstrichen.

Auswertung:

Spektrum der normalen Glühbirne:

Spektrum der Energiesparlampe:

Deutung: Das Spektrum der Glühbirne besteht aus ineinander überfließenden Farben. Das Spektrum der Energiesparlampe dagegen besteht nur aus drei Farben, Blau, Grün und Rot. Hierbei fällt auf, dass die Farbe Gelb komplett fehlt.

# Wirkung des Lichts auf Menschen

Material: 	Versuchsperson; Energiesparlampe, Lampe, Leseheft, roter Gegenstand;

Durchführung: Die Versuchsperson wird fünf Minuten lang, bei eingeschalteter Energiesparlampe, abwechselnd lesen und sich die Umgebung ansehen.

Bericht der Versuchsperson: Das Licht der Energiesparlampe breitet sich nicht sehr weit aus, so dass man beim Lesen sehr nah am Leuchtkörper sitzen muss. Nachdem die Lampe schon eine Weile gebrannt hat, wird sie auf einmal noch heller. Bei dem roten Gegenstand und der Umgebung wirken die Farben gräulich und künstlich, nicht so wie bei normalem Licht. Nach kurzer Zeit bekommt man einen unangenehmen Druck auf den Augen, außerdem muss man sich beim Lesen mehr konzentrieren, als bei normalem Licht.

Deutung: Durch das Flackern des Lichts ( S. 3 ) und das fehlende Gelb im Licht der Energiesparlampe ( S. 4 ), wird es von Menschen als unangenehm empfunden und kann Beschwerden auslösen. Weil kein Gelb in dem Licht vorhanden ist, wirkt es kühl und sorgt dafür, dass Farbtöne verändert wahrgenommen werden.

# Einspareffekt

Material: Energiesparlampe (11,95 Euro; 20 W => 100 W), Glühbirne (0,90 Euro; 100 W), Lampenfassung (100 W), Energiekostenmessgerät;

Durchführung: Zuerst werden die Kosten pro Kilowattstunde ( kWh ) ausgerechnet. Für diesen Versuch haben wir den Tarif von Yellow-Strom berechnet. Er beträgt in Sulingen für eine kWh 15,01 Cent. Danach wird mit einem Energiekostenmessgerät der Energieverbrauch jeder Lampe für sechs Stunden gemessen.

Mit diesen Daten kann nun der Energieverbrauch und die Kosten ausgerechnet werden.

Beobachtung: Die Glühbirne verbraucht mehr Energie als die Energiesparlampe.

Auswertung:

Glühbirne: 		Zeit = 6,03 h

Energieverbrauch = 105,5 W

kWh  = 0,64

Rechnung:		0,64 kWh •15,01 Cent = 9,61 Cent

Energiesparlampe:	Zeit = 6,04 h

Energieverbrauch = 15,8 W

KWh = 0,117

Rechnung:		0,117 kWh •15,01 Cent = 1,76 Cent

Ergebnis: Die eingeschaltete Glühbirne verbraucht in sechs Stunden ca. 90 W mehr als die eingeschaltete Energiesparlampe. Für diese Zeit haben die Kosten einen Unterschied von 7,85 Cent.

Auch wenn die Energiesparlampe mehr kostet als die normale Glühbirne, holt sie das Geld mit ihrer hohen Lebensdauer und geringem Energieverbrauch wieder raus.

Ist eine normale Energiesparlampe dimmbar?

Material: 	Dimmschalter, Energiesparlampe ( 20 W  100 W ), Lampenfassung,

Energiespar-    lampe

Lampen-        fassung

Dimm- schalter

1/2

2/3

1/3

0

1

Versuchsaufbau:

Durchführung: Die Materialien werden wie im Versuchsaufbau gezeigt zusammen gebaut. Der ausgeschaltete Dimmschalter wird auf die Stufe 0 eingestellt. Dann wird der Strom eingeschaltet. Nun dreht man den Dimmschalter der Reihe nach zu jeder Stufe, bis die 1 erreicht ist. Die Beobachtungen werden notiert.

Beobachtung:

| ## Stufe | ## Lampe |
| --- | --- |
| 0 | flackert |
| 1/3 | flackert, wird stufenweise heller |
| ½ | flackert, wird stufenweise heller |
| 2/3 | wird nur noch leicht heller |
| 1 | hat die normale Helligkeit erreicht |

Auswertung: Man kann die Energiesparlampe nicht so dimmen wie eine normale Glühbirne. Sie wird nur stufenweise heller und flackert.

Ergebnis: Eine normale Energiesparlampe ist nicht zum Dimmen geeignet. Das Flackern würde das Licht unerträglich machen (S. 5).

# Bei unseren vorherigen Versuchen ist uns aufgefallen, dass die Energiesparlampe immer mit einer kleinen Verzögerung aufleuchtet. Diesem Phänomen sind wir auf den Grund gegangen.

# Warum leuchtet die Energiesparlampe erst nach ein paar Sekunden auf?

Material: 	Stoppuhr, Energiesparlampe, Lampe;

Durchführung: Es wird die Zeit, vom Einschalten der Energiesparlampe, bis zum tatsächlichem Leuchten der Energiesparlampe gemessen.

Ergebnis: Die Energiesparlampe braucht immer um die zwei Sekunden, bis zum ersten Aufleuchten.

Erklärung: Zum Zünden der Lampe muss sich an der Drosselspule erst eine Spannung von 300 – 450 V aufbauen. Dies ist der Grund der Verzögerung. (S. 2)

## Zusammenfassung

Energiesparlampen sind in der Anschaffung viel teurer als normale Glühbirnen. Sie rentieren sich aber durch ihre lange Lebensdauer und niedrigen Energieverbrauch. Dies trifft aber nur zu, wenn man die Energiesparlampe nicht allzu oft, in einem kleinem Zeitraum an und aus schaltet. Dann würde die viele Energie ( 300 – 450 V ), die zum Zünden der Lampe notwendig ist, sehr viel Geld kosten.

Sie haben allerdings ein sehr schlechtes Licht. Die Farbzusammensetzung des Lichts beschränkt sich auf drei Farben ( Blau, Grün und Rot ). Weil kein Gelb vorhanden ist, sieht das Licht kühl aus. Es sorgt dafür, dass Farbtöne verändert wahrgenommen werden.

Außerdem flackert das Licht stark, was zu Kopfschmerzen führen kann und bei dem Licht der Energiesparlampe kann man sich schlecht konzentrieren.

## Fazit

Energiesparlampen sind verhältnismäßig teuer, sie sparen aber auch viel Geld ein. Vorausgesetzt man setzt sie richtig ein, ansonsten könnte es sein, dass noch draufgezahlt werden muss.

Sie sollte nicht dort genutzt werden, wo Menschen konzentrierte Arbeit leisten müssen, denn das Licht der Energiesparlampe kann dann Kopfschmerzen und einen unangenehmen Druck auf den Augen auslösen.

Quellen:

http://www.wissen.de;

Duden Physik Basis Wissen Schule CD – ROM;

Heitmann Haustechnik, Auszubildender C. Peth;

http://www.yellow-strom.de;

zurück zur Übersicht